# SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA

D-03.02.01.

Kanalizacja deszczowa.

Spis treści:

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.

1.3. Zakres robot objętych SST.

1.4. Określenia podstawowe.

1.5. Ogólne wymagania robót.

2. Materiały.

2.1. Rury kanałowe.

2.2. Studzienki ściekowe.

3. Sprzęt.

3.1. Sprzęt do robót ziemnych.

3.2. Sprzęt do robót montażowych.

4. Transport.

4.1. Rury kanałowe.

4.2. Kręgi.

4.3. Wpusty żeliwne.

4.4. Mieszanka betonowa.

4.5. Pozostałe materiały.

5. Wykonanie robót.

5.1. Roboty przygotowawcze i ziemne.

5.2. Przygotowanie podłoża.

5.3. Roboty montażowe.

5.3.1. Rury kanałowe.

5.3.1.1. Ogólne wytyczne wykonania.

5.3.1.2. Przykanaliki.

5.3.1.3. Studzienki bezwłazowe.

5.3.2. Studzienki ściekowe.

5.3.3. Izolacje.

6. Kontrola jakości robót.

7. Obmiar robót.

8. Odbiór robót.

9. Podstawa płatności.

10. Przepisy związane.

- Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  [SST] są wymagania

dotyczące wykonania i odbioru studzienki ściekowe przykrawężnikowej

oraz przykanalika z rury PVC sr. 315 mm   na drodze:

droga gminna (ul. Ceglana ) w m. Wąchock

1.2. Zakres stosowania SST.

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu kanalizacji

deszczowej.

Roboty obejmują:

- Wykonanie studzienki ściekowej przykrawężnikowej z wpustem żeliwnym

- 1 szt

- Wykonanie przykanalika z rur PVC-U śr. 315 mm

- 15 m

1.4.  Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzenia ścieków

opadowych.

Przykanalik                    - kanał przeznaczony do połączenia wpustu  deszczowego z siecią

kanalizacji deszczowej.

Wpust deszczowy           - urządzenie do odbioru ścieków opadowych spływających do

kanału z utwardzonych  powierzchni terenu.

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi polskimi normami  i definicjami podanymi

w D-00.00.00. - "Przepisy ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz  za ich zgodność z

dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami  Inspektora Nadzoru.

2. Materiały.

2.1. Rury kanałowe.

Do wykonania kanalizacji deszczowej stosuje się następujące  rury:

- rury kamionkowe o średnicy 0,2 m wg PN-68/B-12751 i PN-80/B-06751 - stosowane

głównie do budowy przykanalików;   złącza uszczelniane sznurem konopnym smołowanym

i kitem  bitumicznym.

- rury betonowe ze stopką i bez stopki o średnicy 0,2 – 1,0 m wg BN-83/8971-06.02 łączone

na zakład; złącza uszczelniane zaprawą cementową 1:2 lub 1:3, dodatkowo zaleca się

stosowanie opaski betonowej lub żelbetowej.

- rury żelbetowe kielichowe „Wipro” o średnicy 0,2 – 2,0 m wg BN-8371-06.01. i

BN-83/8971-06.00; złącza uszczelniane za pomocą specjalnego fabrycznego pierścienia

gumowego lub w razie jego braku wg rozwiązań indywidualnych zaakceptowanych przez

Inspektora Nadzoru.

- rury żeliwne kielichowe ciśnieniowe o średnicy 0,2 – 1,0 m wg PN-84/H-74101

stosowane w uzasadnionych przypadkach; złącza uszczelnione sznurem konopnym

i folią aluminiową.

2.2. Studzienki ściekowe.

Studzienki ściekowe  wykonane są z prefabrykatów zgodnie z „Katalogiem

budownictwa”  - KB 4-3.3.1.10 i zawierają następujące elementy:

- wpust uliczny żeliwny wg PN-88/H-74080/01 i PN-88/H-74080/04 (typ ciężki),

- kręgi betonowe o średnicy 50 cm, wysokości 30 lub 60 cm z betonu żwirowego

klasy B-25 wg. KB1 - 22.2.6.

- pierścień żelbetowy prefabrykowany o średnicy 65 cm z betonu wibrowanego

klasy B-20 (stal zbrojeniowa St OS)

- płyta żelbetowa prefabrykowana grubości 11 cm z betonu wibrowanego

klasy B-20 (stal zbrojeniowa St OS)

- płyta fundamentowa zbrojona grubości 15 cm z betonu klasy B-15.

- podsypka z tłucznia lub żwiru grubości 7 cm

Główne wymiary i masę wpustów żeliwnych  dobierać wg odpowiednich norm

przedmiotowych PN-88/H-74080/01 i PN-88/H-74080/04

Tolerancje wymiarowe nie powinny przekraczać IV klasy dokładności wg

PN-72/H-83104.

Powierzchnie skrzynek i ramek powinny być pokryte warstwą  smoły pogazowej.

Powierzchnie przylegania i współpracujące kratek, korpusów  i ramek dystansowych

powinny być dokładnie oczyszczone a wszelkie występy i nadlewki usunięte.

Luz maksymalny luz pomiędzy kratką a gniazdem korpusu lub  gniazdem ramki

dystansowej nie powinien przekraczać 8 mm.

powierzchnia ścieku powinna stanowić minimum 25 % gabarytowej powierzchni

rzutu poziomego kratki.

Na każdej skrzynce i ramce dystansowej powinny być odlane  następujące dane:

- nazwa wytwórcy,

- klasa skrzynki,

- znak PN.

3. Sprzęt.

3.1. Do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych można stosować

następujący sprzęt:

- piłę do cięcia asfaltu i betonu

- piłę motorową łańcuchową 4.2. KM do karczowania i wyrębu drzew

- koparki 0,25 – 0,40 m3

- spycharkę gąsienicową 74 KW (100 KM)

- sprzęt do zagęszczania gruntu i zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec wibracyjny

- specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni

3.2. Do robót montażowych można stosować następujący sprzęt:

- wciągarkę ręczną 3 – 5 t

- wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6 t

- wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym0,5 t

- samochód skrzyniowy 5 – 10 t

- samochód samowyładowczy 5 – 10 t

- samochód beczkowóz 4 t

- żurawie

- kocioł do gotowania lepiku 50 – 100 dm3

Dopuszcza się stosowanie innego rodzaju sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do

technologii oraz warunków wykonywanych robót.

4. Transport.

4.1. Rury kanałowe.

Rury kamionkowe i betonowe można przewozić w krytych lub otwartych środkach

transportu w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasie

przewozu.

Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z wyjątkiem

rur betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości większym niż 1,0, które

należy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wyroby przewożone w pozycji poziomej należy zabezpieczyć przed przesuwaniem

i przetaczaniem się podczas ruchu pojazdu.

Przy wielowarstwowym układaniu rur, górna warstwa nie może przewyższać ścian

środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie

wyżej niż 2 m).

Pierwszą warstwę rur kamionkowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś

poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem

wyściółkowym  (o grubości warstwy 2 – 4 cm po ugięciu).

4.2. Kręgi.

W celu usztywnienia ułożonych elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka

transportowanego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych

odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu mocowane do podkładów lub zaczepów na

środkach transportowych. Podnoszenie lub opuszczanie kręgów o średnicy 1,2 i 1,4 m

należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych

równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Wpusty żeliwne.

Mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Należy je ustawiać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Elementy można

układać warstwowo w zależności od środka transportu i wytrzymałości palety.

Rozmieszczenie ich powinno umożliwić użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku.

4.4. Mieszanka betonowa.

Transport mieszanki betonowej nie powinien spowodować:

- segregacji składników

- zmiany składu mieszanki

- zanieczyszczenia mieszanki

- obniżenia temperatury przekraczającego granicę

określone w wymaganiach technologicznych

4.5. Pozostałe materiały.

Mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez

Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robót.

5.1. Roboty przygotowawcze i ziemne.

Projektowana trasa przewodu powinna być trwale i widocznie oznaczona w terenie

z pomocą kołków osiowych, kołków – świadków i kołków krawędziowych.

Należy ustalić stałe repery a w przypadku niedostatecznej ilości wbudować repery

tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne).

W miejscach gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy

prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.

Budowa powinna być zabezpieczona przed możliwością zalania wodą.

Jeśli wykop jest wykonywany w jezdni, należy zdjęty materiał usunąć z trasy kanału

i złożyć we wskazanym miejscu w sposób zapobiegający zmieszanie się gruntem

z wykopu.

Wykop należy rozpoczynać od najniższego punktu budowanego kanału i prowadzić w

kierunku przeciwnym do spadku kanału co zapewnia możliwość grawitacyjnego spływu

wody po jego dnie.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem zgodnie z dokumentacją

projektową, przy czym dno wykopu wykonanego ręcznie należy pozostawić w gruntach

nienawodnionych na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 – 5 cm, zaś w

gruntach nawodnionych o 20 cm.

Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala się na poziomie o 20 cm wyższym od

projektowanego.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno znajdować się o 10 – 15 cm głębiej od

projektowanego poziomu dna.

W gruntach spoistych bez silnego dopływu wody gruntowej oraz z dala od budynków

można wykonać wykopy ze skarpami bez umocnienia.

We wszystkich innych przypadkach wykop należy wykonać o ścianach pionowych,

odpowiednio umocnionych za pomocą obudowy drewnianej lub metalowej.

Napotkane w obrysie wewnętrznym wykopu przewody i kable elektryczne lub inne należy

zabezpieczyć wg wymagań użytkowników tych urządzeń.

5.2.  Podłoże.

Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie:

- w gruncie o normalnej wilgotności, piaszczystym i żwirowo-piaszczystym,

piaszczysto-gliniastym podłożem jest grunt naturalny rodzimy przy nienaruszonym

dnie wykopu,

- w gruncie nawodnionym podłożem będzie warstwa tłucznia, żwiru z piaskiem lub

pospółki grubości 15 – 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwodniającymi.

Przy kanałach o średnicy ponad 0,5 m na warstwie odwadniającej należy wykonać

fundament betonowy:

- w gruncie skalistym. gliniastym, ilastym podłoże powinno być wykonane z warstwy pospółki, żwiru lub tłucznia z domieszką piasku grubości 15 – 20 cm.

Dla przewodów o średnicy ponad 0,5 m należy dodatkowo wykonać odpowiedni

fundament betonowy.

- w gruncie kurzawkowym, w drobnoziarnistych piaskach silnie nawodnionych

oraz w gruntach torfiastych podłoże należy wykonać zgodnie z indywidualną dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Roboty montażowe.

Po przygotowaniu wykopów pod urządzenia kanalizacyjne zgodnie z pkt. 5.1 i

5.2. można przystąpić do wykonywania robót montażowych.

W celu zachowania prawidłowego postępu robot montażowych należy przestrzegać

zasady montażu rur od najniższego punktu kanału, w kierunku przeciwnym dospadku

dna wykopu.

Spadki  i głębokość posadowienia rurociągu powinny być zgodne z dokumentacją

projektową i spełniać poniższe warunki:

- najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości

przepływu tj. 0,6 – 0,8 m/s.

Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:

- dla kanałów o średnicy do 0,4 m  - 3 %

- dla kanałów i kolektorów przelotowych – 1 %

(wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 %).

Największe dopuszczalne spadki wynikające z ograniczenia maksymalnych prędkości

przepływu – dla rur betonowych i ceramicznych 3 m/s zaś dla rur żelbetowych 5 m/s.

- głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów

od 1,0 – 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa Nr 1 z 15.03.1971 r.).

Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału.

Ponadto należy dążyć do tego, by zagłębienie kanału na końcówce sieci wynosiło minimum 2,5 m, w celu zapewnienia możliwości ewentualnego skanalizowania obiektów położonych przy tym kanale związanych z drogą.

5.3.1. Rury kanałowe.

5.3.1.1. Ogólne wytyczne wykonania.

Poszczególnie  ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem

pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu

wykonania uszczelnienia złączy.

Kanały z rur „Wipro” należy układać zgodnie z „Tymczasową instrukcją projektowania

i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur „Wipro” opracowaną przez Centrum

Techniki Komunalnej – 1978 r.

Połączenia kanałów wykonywać należy zawsze w studzience lub komorze

(kanały o średnicy do 0,3m można łączyć na wpust lub poprzez studzienkę krytą -

ślepą).

Kąt zawarty między osiami kanału dopływowego i odpływowego zbiorczego powinien

zawierać się w granicach 45o – 90o.

Kanały z rur betonowych powinny być układane w temperaturze powyżej 0o C a

podczas wszelkiego betonowania temp. powinna być niższa niż 8o C przez pierwsze

72 godz. po wykonaniu i wyższa od 0o C – w następnych 5 dniach.

po zakończeniu prac w danym dniu, końce ułożonego kanału należy zabezpieczyć

przed zamuleniem.

5.3.1.2. Przykanaliki.

Przy wykonywaniu przykanalików należy przestrzegać poniższych zasad:

- trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w lanie  i w pionie

z wyjątkiem łuków dla podłączenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy

połączeniach do kanału ogólnospławnego).

- minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,2 m; dla

pojedynczych wpustów i przykanalików nie dłuższych niż 12 m można stosować

średnicę 0,15 m.

- długość przykanalika licząc od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału

lub studzienki rewizyjnej połączonej nie powinna przekraczać 24 m.

- włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki

rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wpustu bocznego.

- spadki przykanalików powinny wynosić od minimum 20 % do maksimum 400 %,

z tym, że przy spadkach większych od 250 %, należy stosować rury żeliwne.

- kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału

zbiorczego.

- włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o i

max 90o (optymalny kąt - 60o).

- włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy wykonać

tak, aby wysokość spadku przykanalika nad podłogę studzienki wynosiła max 50 cm.

Jeśli zachodzi konieczność włączenia przykanalika na wysokości większej, należy

stosować kaskady umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki.

- włączenie przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty boczne

powinny być usytuowane w odległości min. 1,0 m od siebie.

5.3.1.3. Studzienki bezwłazowe – ślepe.

Studzienki bezwłazowe  przeznaczone do połączenia przykanalików  do kanałów

nieprzełazowych o średnicach 0,2 – 0,8 m, mogą być lokalizowane na prostych

odcinkach kanałów.

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,8 m.

Wszystkie kanały w tych studzienkach należy łączyć sklepieniami.

Studzienki te mogą być wykonywane w oparciu o projekt typowych studzienek

wg. KB – 4.12.1.11 „Katalog powtarzalnych elementów drogowych” – dział

„Kanalizacja deszczowa” lub wg dokumentacji projektowej opracowanej

indywidualnie. Studzienki posadowia się na podsypce piaskowej grubości 7 cm w

gruntach spoistych nienawodnionych, zaś w gruntach nawodnionych na podsypce

filtracyjnej zgodnie z projektem lub zaleceniem Inspektora Nadzoru.

Studzienki ślepe należy wykonywać zawsze po ułożeniu kanału, gdyż rura kanału jest

wtopiona w ściany studzienki będące przedłużeniem konstrukcji kanału.

5.3.2. Studzienki ściekowe.

Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzenia wód opadowych z jezdni,

ulic i placów, powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem.

Konstrukcja studzienek ściekowych zamieszczona jest w „Katalogu Budownictwa”

K B 4-3.3.1.10 a także w K P E D – dział: „Kanalizacja deszczowa”. Typ włazów

żeliwnych powinien być zgodny z dokumentacją projektową.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić:

-  głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika –

1,65 m (wyjątkowo: minimum 1,5 m i max 2,05 m).

- głębokość osadnika – 0,95 m.

- średnica  osadnika (studzienki) – 0,5 m.

Wierzch kraty ściekowej powinien być usytuowany 2 cm poniżej ścieku jezdni.

Liczba studzienek i ich rozmieszczenie uzależnione jest od wielkości odwadnianej

powierzchni jezdni i jej spadku podłużnego.

Należy przyjmować, że na jedną studzienkę powinno przypadać 800 – 1000 m2  nawierzchni szczelnej, przy czym największy dopuszczalny rozstaw wpustów przy

pochyleniu podłużnym ścieku do 3 % powinien wynosić 40 – 50 m, od 3 – 5 %,

50 – 70 m i od 5 – 10 %, 70 – 100 m.

Odstęp pomiędzy wpustami przy pochyleniach jednokierunkowych większych od 10 %,

nie powinien przekraczać 100 m.

Wpustów deszczowych nie należy sprzęgać. Gdy zachodzi konieczność zwiększenia

powierzchni spływu dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach stosowanie wpustów

podwójnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczność usytuowania wpustu nad

istniejącymi urządzeniami podziemnymi, można studzienkę ściekową wypłycić do

min. 0,6 m nie stosując osadnika.

Osadnik natomiast powinien być ustawiony poza kolizyjnym urządzeniem i połączony

przykanalikiem ze studzienką jak również z kanałem zbiorczym.

Odległość takiego pośredniego osadnika od krawężnika jezdni nie powinna przekraczać

3,0 m.

W załączniku Nr 1 do niniejszej SST podana jest typowa konstrukcja studzienki ściekowej stosowanej w drogownictwie wg K P ED – 02.13.

5.3.3. Izolacja.

Rury betonowe i żelbetowe układane w środowisku agresywnym należy zabezpieczyć

przez powlekanie ich izolacyjną warstwą asfaltową w zależności od stopnia i rodzaju agresji zgodnie z „Instrukcją zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych”

ITB 1986 r.

Studzienki zabezpiecza się z zewnątrz izolacją bitumiczną poprzez posmarowanie:

- w gruntach  nienadwodnionych    -  bitizolem R + P

- w gruntach nawodnionych.           -  bitizolem R + 2P

W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy

zabezpieczyć  przez zagruntowanie  bitizolem R  oraz trzykrotnie posmarować lepikiem

asfaltowym na gorąco wg PN-58/C-96177.

W środowisku silnie agresywnym – zabezpieczenie przed korozja należy opracować

indywidualnie.

6. Kontrola jakości robót.

Kontrola związana z wykonywaniem kanalizacji deszczowej powinna być prowadzona

na bieżąco i obejmować sprawdzenie następujących prac i elementów:

- zgodność z dokumentacją projektową  na podstawie pomiarów i oględzin [ewentualne

zmiany powinny być odpowiednio udokumentowane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- prawidłowość wykonania wykopów [metod ich wykonania, zabezpieczenia przed

zalawiem wodą, umocnienia ścian i bezpiecznego nachylenia skarp, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy].

- podłoże naturalne – kontroluje się rodzaj gruntu , sprawdza czy grunt podłoża stanowi nienaruszony grunt sypki o naturalnej wilgotności i czy nie został podebrany.

- podłoże wzmocnione – badanie przeprowadza się przez oględziny i pomiar, przy czym grubość takiego podłoża należy zmierzyć w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża z dokładnością  do 1 cm, kontroli podlega także usytuowanie warstwy podłoża w planie, rzędne i głębokość jej ułożenia.

- materiały użyte do budowy kanalizacji – następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i normach przedmiotowych

na podstawie atestów jakości, oględzin zewnętrznych, ewentualnych  badań specja-

listycznych.

- przewód rurowy i studzienki - kontrola obejmuje pomiary długości (z dokładnością do

10 cm) i średnicy (z dokładnością do 1 cm), prawidłowość ułożenia przewodu na

podłożu w planie i profilu, sprawdzenie połączeń rur i prefabrykatów poprzez oględziny.

- szczelność urządzeń kanalizacyjnych – obejmuje badanie stanu odcinka kanału wraz ze

studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu.

podczas próby należy skontrolować szczelność złączy, ścian przewodu i studzienek.

- zabezpieczenie przewodu i studzienek przed korozją – należy sprawdzić prawidłowość

wykonania izolacji wewnętrznej i zewnętrznej.

- warstwa ochronna zasypu - należy sprawdzić czy w obrębie strefy niebezpiecznej zasyp

wykonany został z gruntu nieskalistego, sypkiego bez grud i kamieni.

Materiał zasypu w strefie niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem lub

hydraulicznie.

Grubość warstwy ochronnej powinna być nie mniejsza niż 0,5 m.

Użyty materiał i sposób zasypywania nie powinny uszkodzić ułożonego przewodu czy innego urządzenia kanalizacyjnego oraz izolacji. pomiar wysokości zasypki nad wierzchem przewodu należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m.

- zasyp do wymaganej rzędnej lub powierzchni terenu – powinien być wykonany

przy zachowaniu zagęszczenia gruntu wg dokumentacji lub zaleceń Kierownika

Projektu (norma BN-83/8836-02 wymaga by wskaźnik zagęszczenia Is był nie mniejszy niż 1,00 i dopuszcza się odchylenie wskaźnika zagęszczenia nie większe niż – 0,02).

Grunt powinien być zagęszczony warstwowo przy wilgotności naturalnej nie różniącej się więcej niż +/- 20 % od wilg. optymalnej.

Badania wskaźnika zagęszczenia wg BN-77/8931-12 i PN-88/B-04481.

7. Obmiar robót.

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót  oraz obliczeniu

rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów.]

Jednostką obmiarową jest:

- dla studzienek – komplet.

- dla kanałów i przykanalików - metr

8. Odbiór robót.

Odbioru końcowego robót dokonuje Inspektora Nadzoru na podstawie:

- dokumentów budowy

- kontroli jakości materiałów (atestów, oględzin i ewentualnych specjalistycznych  badań)

- kontroli jakości robót

- obmiaru robót

9. Podstawa płatności.

Płatność za metr przewodu kanalizacyjnego i  komplet w przypadku studzienek  należy

przyjmować zgodnie z obmiarem i na podstawie kontroli jakości  robót.

Należy wykonać:

- studnie rewizyjną z kręgów betonowych o śr. 1000 mm oraz głębokości:

- 2,0 mb

- 1,0 mb

Cena obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze

- dostarczenie materiałów

- wykonanie wykopu z ewentualnym umocnieniem ścian i odwodnieniem

- przygotowanie podłoża

- wykonanie fundamentów z ustawieniem i rozebraniem deskowania

oraz pielęgnacją betonu

- ułożenie rur

- montaż studzienek ściekowych, przykanalików

- zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu

przewodów kanalizacyjnych

- badania i pomiary kontrolne

10. Przepisy związane.

10.1. Normy.

PN-68/B-12751        - Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne.

PN-80/B-06751        - Wyroby kanalizacyjne kamionkowe.

Rury i kształtki. Wymagania i badania.

BN-83/8971-06.02.    - Rury bezciśnieniowe.

Rury betonowe i żelbetowe.

BN-83/8971-06.01.    - Rury bezciśnieniowe.

Kielichowe rury betonowe i żelbetowe "Wipro".

BN-83/8971-06.00    - Rury i kształtki bezciśnieniowe.

Ogólne wymagania i badania.

PN-84/H-74101         - Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych.

PN-88/H-74080/01   - Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych.

Wymagania i badania".

PN-88/H-74080/04   - Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych.

Klasa C".

BN-86/8971-08        - Prefabrykaty budowlane z betonu.

Kręgi betonowe i żelbetowe.

PN-72/H-83104       - Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

PN-87/H-74051/01  - Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego).

PN-87/H-74051/02  - Włazy kanałowe. Klasa B, C, D (typ ciężki).

PN-87/H-74051/00  - Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.

PN-80/B-01800       - Antykorozyjne zabezpieczenie w  budownictwie.

BN-83/8836-02       - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-84/B-10735       - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-14501       - Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-58/C-96177       - Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.

PN-87/B-01070       - Sieć kanalizacyjna zewnętrzna.

Obiekty i elementy wyposażenia.

Terminologia.

PN-88/B-04481       - Badania próbek gruntu.

BN-77/8931-12       - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty.

Katalog Budownictwa   [ K B ].

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych   [ K P E D ].