SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA

D-06.02.01.

Przepusty pod zjazdami

(bez murków czołowych)

Spis treści:

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.

1.3. Zakres robót objętych SST.

1.4. Określenia podstawowe.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

2. MATERIAŁY.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

2.2. Rodzaje materiałów.

2.3. Prefabrykaty rurowe.

2.4. Kruszywa do betonu.

2.5. Cement.

2.6. Woda.

2.7. Mieszanka kruszywo naturalnego.

2.8. Materiały izolacyjne.

2.9. Zaprawa cementowa.

3. SPRZĘT.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport prefabrykatów.

4.2. Transport cementu.

4.3. Transport lepiku.

4.4. Inne materiały.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

5.2. Roboty przygotowawcze.

5.3. Wykopy.

5.4. Ława fundamentowa pod przepust.

5.5. Układania prefabrykatów rurowych.

5.6. Wykonanie zasypki i nasypu.

5.7. Roboty wykończeniowe.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

7. OBMIAR ROBÓT.

8. ODBIÓR ROBOT.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST.

# Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  są wymagania

dotyczące wykonania i odbioru przepustów pod  zjazdami na drodze :

- gminnej (ul. Ceglana) w m. Wąchock

1.2. Zakres stosowania SST.

# Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

# Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie do robót przy budowie

przepustów pod zjazdami:

- zjazdami gospodarczymi z rur betonowych o śr. 40 cm – 33 mb

1.4. Określenia podstawowe.

# Przepust - jest to budowla inżynierska służąca do przeprowadzenia pod drogą

wody albo innych dróg lub urządzeń, wykonana w kształcie przewodu na którym

znajduje się warstwa nasypu.

# Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi polskimi normami  i definicjami

podanymi w D-M-00.00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-M-00.00.00.

# Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność

z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami  Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania

podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

2.2. Rodzaje materiałów.

# Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów z typowych prefabrykatów

rur betonowych, objętych niniejszą ST są:

- prefabrykaty rurowe,

- kruszywo do betonu,

- cement,

- woda,

- mieszanka pod ławę fundamentową,

- materiały izolacyjne ,

- zaprawa cementowa .

2.3. Prefabrykaty rurowe.

Kształt i wymiary prefabrykatów powinny być zgodne z dokumentacją projektową

i SST.  Odchyłki wymiarów prefabrykatów powinny odpowiadać PN-B-02356 [1].

Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez pęknięć i rys.  Dopuszcza się

drobne pory  jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i wodzie, których głębokość

nie przekracza 5 mm.

Prefabrykaty rurowe powinny być wykonane z betonu klasy co najmniej B-30.

Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym

i odwodnionym podłożu.

2.4. Kruszywa do betonu.

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów

powinny spełniać wymagana  PN-B-06712 [5].

Kruszywa należy składować w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszcze-

niem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podłoże składo-

wiska powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5. Cement.

# Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów

powinien spełniać wymagania PN-B-19701 [7].

Należy stosować cement portlandzki zwykły (bez dodatków) klasy 42,5 do betonu

klasy B-30 i klasy 32,5 do betonu klasy B-25.

Cement należy przechowywać zgodnie z BN-88/6731-08 [14].

2.6. Woda.

Woda powinna być „odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [9]. Bez

badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego.

Mieszanka do wykonania ławy fundamentowej powinna spełniać wymagania

PN-06712[5].

2.8. Materiały izolacyjne.

Do wykonania izolacji  przepustów i ścianek czołowych można stosować:

- emulsję kationową, wg. BN-68/6753-04 [17] lub aprobaty technicznej

- roztwór asfaltowy do gruntowania wg. PN-74/B-24622[8]

- lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza wg. PN-C-96177 [10],

- papę asfaltową wg. BN-79/6751-01 [15] i BN-88/6751-03 [16] lub aprobaty technicznej,

- wszelkie inne materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające aprobatę techniczną -  za zgodą Inspektora nadzoru.

2.9. Zaprawa cementowa.

Stosowana zaprawa cementowa powinna być marki nie niższej niż M 12 i spełniać

wymagania PN-B-14501 [6].

3. SPRZĘT.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania

ogólne” pkt. 3.

3.2. Sprzęt do wykonania przepustów.

# Wykonawca przystępujący do wykonania przepustów pod zjazdami powinien wykazać

się możliwością korzystania z następującego sprzętu

- koparek,

- betoniarek,

- dozowników wagowych do cementu,

- sprzętu do zagęszczania: ubijaki ręczne i mechaniczne, zagęszczarki płytowe.

4. TRANSPORT.

Ogólne zasady transportu podano w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

4.1. Transport prefabrykatów.

# Transport prefabrykatów powinien odbywać się tak, aby liczba sztuk elementów

nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia zastosowanego środka transportu.

Rozmieszczenie prefabrykatów powinno być symetryczne. Elementy należy układać na

podkładach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10 · 5 cm z odstępami

pomiędzy elementami umożliwiającymi rozładowanie. Podkłady powinny wystawać

poza obręb elementu co najmniej 30 cm.

4.2. Transport cementu.

# Przewóz cementu powinien odbywać się środkami transportu w  warunkach

zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem

opakowania i zanieczyszczeniem.

Cement może być przechowywany następująco:

a/ cement luzem - w magazynach (zbiornikach) specjalnych,

b/ cement workowy - w miejscach zabezpieczających przed opadami

albo w magazynach zamkniętych.

# Pozostałe warunki transportu i składowania muszą odpowiadać wymaganiom normy

BN-88/6731-08 "Cement. Transport i przechowywanie".

4.3. Transport lepiku.

# Lepik pakowany w szczelnie zamykane bębny metalowe może być przewożony

dowolnymi środkami transportu.

# Bębny należy ustawiać tak aby tworzyły zwartą całość, zabezpieczoną dodatkowo

listwami przed ewentualnym przesunięciem  i uszkodzeniem.

4.4. Inne materiały.

# Transport pozostałych materiałów - przy użyciu dowolnych środków transportowych

zaakceptowanych przez Kierownika Projektu.

5. WYKONYWANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”

pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

- odwodnienia,

- czasowego przełożenia koryta celu w przypadku przepływu wody w rowie, na

którym będzie wykonywany przepust,

- wytyczenia osi przepustu i krawędzi wykopu,

- innych robot podanych w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Wykopy.

Sposoby wykonywania robót ziemnych pod fundamenty ścianek czołowych i ławę

fundamentową powinien być dostosowany do wielkości przepustu,  głębokości

wykopu, ukształtowania terenu i rodzaju gruntu.

# Wykopy należy wykonywać w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było

przystąpić do wykonania przepustu.

Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością do ± 2 cm a odkład ziemi nie

powinien stanowić przeszkody w wykonywaniu  robót. Ziemia z wykopu powinna być

odłożona wzdłuż górnej  krawędzi wykopu w odl. przynajmniej 1 m, druga strona

wykopu powinna być wolna i dostępna dla transportu materiałów i dla komunikacji.

# W przypadku przepływu wody w miejscu wykopu należy wykonać rów odrowadza-

jący wodę lub w inny sposób zapewnić odwodnienie  wykopu.

# Wykonanie wykopów poniżej poziomu wód gruntowych bez odwodnienia wgłębnego

jest dopuszczalne tylko do głębokości 1,0 m poniżej piezometrycznego poziomu wód

gruntowych.

5.4. Ława fundamentowa pod przepust.

Ława fundamentowa powinna być wykonana zgodnie z dokumentacja projektową

i SST.

# Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to ława fundamentowa może

być wykonana:

- z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z wymaganiami

ST D-04.04.01. „Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie”,

- z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 5 MPa według PN-S-96012 [13].

Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynoszą:

- dla wymiarów w planie  ±  5 cm

- dla rzędnych wierzchu ławy   ± 2 cm.

5.5. Układanie prefabrykatów  rurowych..

# Układanie rur betonowych lub żelbetowych należy wykonać wg. BN-74/9191-01

[18].

Styki rur należy wypełnić zaprawą cementową wg. pkt. 2.10 i uszczelnić

materiałem wg. pkt. 2.9 zaakceptowanym przez Kierownika Projektu.

5.6. Wykonanie zasypki i nasypu.

# Po uszczelnieniu styków i sprawdzeniu prawidłowości ułożenia rur należy przystąpić

do zasypywania wykopu.

Przy wykonywaniu zasypki należy przestrzegać następujących  zasad:

- użyty materiał i sposób zasypywania nie powinny spowodować  uszkodzenia

ułożonego przewodu oraz izolacji.

- warstwę ochronną w bezpośrednim sąsiedztwie rur należy wykonać z gruntu

niewysadzinowego, bez kamieni i grud aby nie spowodować uszkodzenia przewodu

rurowego i warstw izolacyjnych, grubość warstwy ochronnej zasypu ponad wierzch

rury powinna  wynosić co najmniej 0,5 m.

- zasypkę w obrębie strefy ochronnej wykonywać równomiernie  i jednocześnie z obu

stron prefabrykatów, warstwami o jednakowej z jednoczesnym zagęszczeniem.

- zagęszczenie nasypu nad przepustem wykonać zgodnie z normą BN-72/8932-01

"Roboty ziemne".

Wilgotność gruntu podczas zagęszczania nie powinna się różnić od wilgotności

optymalnej więcej niż -20 %, +10 %.

- wlot i wylot przepustu zabezpieczyć zgodnie z dokumentacją  projekt. i wskazaniami

Inspektora nadzoru.

5.7. Roboty wykończeniowe.

Obejmują umocnienie wlotów i wylotów. Umocnieniu podlega dno oraz skarpy.

Roboty wykończeniowe obejmują również odwiezienie nadwyżek mas ziemnych

w miejsce wskazane  przez Inspektora nadzoru i uporządkowanie terenu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Kontrola jakości robót obejmuje:

- Kontrolę robót przygotowanych i pomiarowych i sprawdzenie  prawidłowości

wykonania tych robót.

- Kontrolę jakości materiałów.

# Należy sprawdzić zgodność z wymaganiami podanymi w pkt. 2  niniejszej SST na

podstawie badań laboratoryjnych, atestów i  pomiarów kontrolnych.

- Sprawdzenie wykonania wykopu.

Należy sprawdzić usytuowanie wykopu, odwodnienie, kształt i  wykonanie.

- Sprawdzenie ławy fundamentowej.

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją, SST i poleceniami Inspektora nadzoru

dotyczącymi:

- rodzaju materiału

- wymiarów ławy

- spadku ławy

- zagęszczenia wg. BN-8932-01 "Roboty ziemne".

- Sprawdzenie ułożenia rur.

# Sprawdzenie spadku dna wykonuje się przez zmierzenie rzędnych  wlotu i wylotu

oraz zmierzenie odchyłek na długości przewodu.

## Dopuszczalne odchyłki wynoszą  0,05 % spadku, na dnie przepustu nie powinny

występować zastoiska wody.

- Sprawdzenie izolacji styków.

Polega na zmierzeniu z dokładnością do  ± 2 cm szerokości pasków papy w trzech

dowolnie wybranych miejscach oraz na wizualnym sprawdzeniu dokładności

przyklejenia papy.

- Sprawdzenie umocnienia wlotów i wylotów.

- Sprawdzenie zasypki i nasypu.

# Sprawdzenie wykonania i zagęszczenia zasypki i nasypu powinno odbywać się w

trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu.

Należy sprawdzić zgodność wykonania z wymaganiami podanymi w PN-S-02205

"Roboty ziemne".

- Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora nadzoru oraz SST.

7. OBMIAR ROBÓT.

# Jednostką obmiarową jest 1 metr wykonanego przepustu mierzony w osi przepustu na

podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie.

8. ODBIÓR ROBÓT.

Ogólne zasady odbioru podano w D-M-00.00.00.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie badań i pomiarów   kontrolnych,

kontroli ilości i jakości robót oraz ich zgodności  z dokumentacją, SST i poleceniami

Inspektora nadzoru.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST

i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji wg. pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

# Płatność za metr wykonanego przepustu należy przyjmować na  podstawie obmiaru i

oceny jakości robót w oparciu o atesty oraz wyniki pomiarów i badań kontrolnych.

Cena wykonania robót obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe

- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem

- przygotowanie podłoża

- dostarczenie materiałów

- wykonanie ław fundamentowych pod rury

- montaż konstrukcji przepustu

- wypełnienie połączeń stykowych zaprawą cementową

- posmarowanie powierzchni styków lepikiem i oklejenie paskami papy

- zasypanie wykopu gruntem warstwami i zagęszczenie

- wykonanie badań i pomiarów

- uporządkowanie terenu

- umocnienie wlotów i wylotów

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

1. PN-B-02356          - Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa

elementów budowlanych z betonu.

2. PN-B-04481          - Grunty budowlane. Badania próbek i gruntu.

3. PN-B-06251          - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

4. PN-B-06253          - Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w środo-

wisku agresywnych wód gruntowych.

5. PN-B-06712          - Kruszywo mineralne do betonu.

6. PN-B-14501          - Zaprawy budowlane zwykłe.

7. PB-B-19701          - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania

i ocena zgodności.

8. PN-B-24622         - Roztwór asfaltowy do gruntowania.

9. PN-B-32250         - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

10. PN-C-96177         - Lepik asfaltowy bez wypełniacza stosowany na gorąco.

11. PN-D-95017        - Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

12. PN-D-96000        - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

13. PN-S-96012         - Drogi samochodowe, podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu

stabilizowanego cementem.

14. PN-88/6731-08    - Cement. Transport i przechowywanie.

15. BN-79/6751-01    - Materiały do izolacji przeciwwilgotnościowej. Papaasfaltowa

na taśmie aluminiowej.

16. BN-88/6751-03    - Papa asfaltowana welonie z włókien szklanych.

17. BN-68/6753-04    - Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgotnościowych.

18. BN-74/9191-01    - Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i

żelbetowych.  Wymagania i badania przy odbiorze.

19. PN-S-02205        - Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

Wymagania i badania.