SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA

D-07.05.01.

BARIERY OCHRONNE STALOWE.

Spis treści:

- Wstęp.

  - Przedmiot SST.

  - Zakres stosowania SST.

  - Zakres robót objętych SST.

  - Określenia podstawowe.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót.

- Materiały.

- Sprzęt.

- Transport.

- Wykonanie robót.

- Kontrola jakości robót.

- Obmiar robót.

- Odbiór robót.

- Podstawa płatności.

- Przepisy związane.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  są wymagania dotyczące

wykonania robót związanych z  ustawieniem barier ochronnych stalowych na drodze:

- gminnej Wymysłów - Rataje

1.2. Zakres stosowania SST.

# Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robót wymienionych  w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

# Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie  przy ustawieniu barier

ochronnych stalowych.

Roboty obejmują:

- montaż barier ochronnych stalowych jednostronnych – 16 mb

1.4. Określenia podstawowe.

Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, której podstawowym elementem jest prowadnica

wykonana ze stali (np. z profilowanej taśmy stalowej, rury stalowej).

Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i

określeniami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz   za zgodność z

Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00   "Wymagania ogólne".

2. Materiały.

Zgodnie z Dokumentacją Projektową, jako barierę ochronną należy stosować barierę stalową

SP-05 bezprzekładkową z rozstawem słupków  co 4 m.

Materiałami do wykonania bariery stalowej SP-05 są:

- prowadnica (profilowana taśma stalowa),

- słupek,

- wspornik,

- śruby, nakrętki.

2.1. Prowadnica.

# Profilowana taśma stalowa na prowadnice drogowych barier ochronnych powinna odpowiadać

normie PN-78/H-93461/28.

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów prowadnic:

- dla długości całkowitej  5 mm,

- dla długości czynnej  2 mm,

- dla szerokości  4 mm,

- dla głębokości tłoczeń  3 mm

2.2. Słupki barier ochronnych.

Jako słupki dla bariery można stosować JPE 100 wg PN-81/H-43419 oraz 100

wg PN-73/H-9340.

2.3. Elementy montażowe i połączeniowe.

Elementy montażowe barier - przekładki, wsporniki oraz elementy  połączeniowe - śruby,

nakrętki i podkładki powinny być zabezpieczone przed korozją.

3. Sprzęt.

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu.

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST DM-00.00.00.  "Wymagania ogólne".

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące  zachowania wymagań

jakościowych  robót, zostaną przez Inspektora Nadzoru  zdyskwalifikowane i

niedopuszczone do wykonywania robót.

3.2. Sprzęt do ustawienia barier.

Do ustawienia barier ochronnych stalowych można stosować:

- zestawy sprzętu specjalistycznego,

- wibratory,

- wiertnice do wykonywania otworów pod słupki,

- drobne narzędzia do montażu oraz inny sprzęt zaakceptowany  przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.

Transport elementów barier stalowych może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi.

Elementy konstrukcji barier nie powinny  wystawać poza gabaryt środka transportu.

Elementy śliskie (szczególnie pasy profilowane) należy przewozić  w opakowaniach tj. na paletach

w wiązkach lub opakowaniach  specjalnych.

Elementy montażowe i połączeniowe zaleca się przewozić w pojemnikach  producenta.

5. Wykonanie robót.

5.1. Osadzanie słupków.

Sposób osadzania słupków zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inspektora

Nadzoru

Słupki mogą być:

- wbijanie w grunt urządzeniami specjalistycznymi lub wibromłotami,

- osadzane w otworach wykonanych wiertnicami,

- osadzane w fundamentach betonowych,

- osadzane w inny sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Dopuszczalne odchyłki osadzonych słupków wynoszą:

- odchylenie od pionu  1 %

- odchyłka wysokości słupka  2 cm

- odchyłka w odległości ustawienia słupka od krawędzi  jezdni  2 cm

5.2. Montaż barier.

Sposób montażu barier zaproponuje Wykonawca i przedstawi do  akceptacji Inspektora

Nadzoru.

Dopuszczalne odchyłki wysokości bariery ochronnej powinny  wynosić  3 cm.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Stwierdzenie zgodności z dokumentacją techniczną lokalizacji  barier ochronnych

w terenie.

6.2. Prostolinijność ustawienia barier ochronnych.

6.3. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną wysokości  zamocowania prowadnicy

bariery ochronnej.

6.4. Sprawdzenie prawidłowości zamocowania prowadnicy do słupków  i kompletności

elementów mocujących (śrub, nakrętek, podkładek).

6.5. Sprawdzenie zgodności z kierunkiem ruchu nakładania się poszczególnych odcinków

taśmy stalowej (prowadnicy).

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiaru jest 1 m ustawionej bariery ochronnej SP-09,  na podstawie Dokumentacji

Technicznej i pomiaru w terenie.

8. Odbiór robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie oceny jakości robót, obmiaru w terenie,

po stwierdzeniu zgodności wykonania robót  z Dokumentacją Techniczną i SST.

9. Podstawa płatności.

Płatność za 1 m wykonanej bariery ochronnej SP-05 należy  przyjmować zgodnie z obmiarem

i oceną jakości wykonanych  robót na podstawie wyników pomiarów i badań.

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać:

- montaż barier ochronnych stalowych jednostronnych – 16 mb

Cena robót obejmuje:

- dostarczenie materiałów na miejsce wykonywania robót,

- oczyszczenie placu budowy.

10. Przepisy związane.

10.1. Normy.

PN-81/H-43419     - Dwuteowniki równoległościenne walcowane  na gorąco.

PN-73/H-93460      - Kształtowniki stalowe gięte na zimno.

PN-78/H-33461/28 - Pas profilowy na drogowe bariery ochronne.

10.2. Inne dokumenty.

Katalog drogowych barier ochronnych, Transprojekt - Warszawa,  1993 r.